# 1. Ringkasan Rule & Dataset

| Parameter | Keterangan / Nilai |
| --- | --- |
| Rule ID | 31104 |
| Level | 6 (Medium / High Web Application Attack Alert) |
| Rule Description | "Common web attack." |
| Groups | web, accesslog, attack |
| MITRE ATT&CK Mapping | T1190 (Exploit Public-Facing Application), T1083 (File and Directory Discovery), T1055 (Process Injection) — Taktik: Initial Access, Discovery, Defense Evasion |
| Modul Sumber | Web Server Access Logging Facility (/var/log/apache2/access.log pada node Honeyportal) |
| Kepatuhan Audit | PCI DSS v4.0 (Req 6.2.4 - Injection & Path Traversal Flaws), ISO 27001:2013 (A.12.6.1), OWASP Top 10 (A01:2021-Broken Access Control & A03:2021-Injection) |
| Total Alert Dianalisis | 5 alert (Penyumbang 100% percobaan eksploitasi serangan Directory Traversal pada aplikasi web) |
| Pola Serangan Utama | Directory Traversal / Arbitrary File Read (%2e%2e/ ⟶⟶ ../) |
| Aset Sensitif yang Ditargetkan | Kredensial Cloud AWS (~/.aws/credentials), Log Akses Server (/var/log/apache2/access.log), Routing Dinamis Next.js ([...catchAll]) |
| IP Penyerang Tunggal | 185.177.72.51 (100% dari 5 alert) |
| Reputasi Threat Intel IP | AbuseIPDB Score: 100% (Malicious Botnet Server / Hosting: FBW NETWORKS SAS, Prancis 🇫🇷) |
| User-Agent Penyerang | curl/8.7.1 (Tool Eksploitasi Otomatis) |
| Host / Agent Terhubung | 1 Endpoint Server (hportal-prod-159 [5 alert / 100%]) |
| Tenant Terdampak | TenantC (5 alert) |
| Periode Observasi | 3 Juli 2026 (01:30:56 – 01:36:58 UTC) — Sesi penyerangan terfokus selama 6 menit |

# 2. Metodologi Kategorisasi & Analisis Multi-Dimensi

Rule ID 31104 (Level 6) mendeteksi pola serangan web umum (Common Web Attack), khususnya manipulasi URI yang mengandung karakter traversi direktori terenkode ganda atau dot-dot-slash (%2e%2e/, \..\..\, %5B%2e%2e%2e) yang bertujuan membobol batasan direktori root web server (directory sandbox escape) guna membaca file sensitif sistem operasi atau kredensial rahasia.

### 2.1 Dimensi Vektor Payload Penyerang 185.177.72.51

- Vektor 1: Pencurian Kredensial Cloud AWS (1 alert / 20%):

  - Payload: GET /pms?module=logging&file_name=%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/~/%2eaws/credentials&number_of_lines=10000

  - URL Decoded: file_name=../../../../../../~/.aws/credentials

  - Penyerang mengeksploitasi parameter file_name untuk membaca file rahasia AWS API keys (aws_access_key_id dan aws_secret_access_key).

- Vektor 2: Pembacaan Log Akses Server (1 alert / 20%):

  - Payload: GET /%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cvar/log/apache2/access%2elog

  - URL Decoded: /..\..\..\..\..\..\var/log/apache2/access.log

  - Penyerang menggunakan karakter campuran backslash Windows dan slash Linux untuk mengelabui WAF (WAF evasion) guna membaca rekaman log traffic web server.

- Vektor 3: Traversi Routing Framework Next.js (3 alert / 60%):

  - Payload: /[%2e%2e%2ecatchAll], /[[%2e%2e%2eoptional]], dan /_next/static/chunks/app/%5B%2e%2e%2enot-found%5D/page-...

  - Menyelidiki celah route injection dan keberadaan chunks kompilasi pada framework modern Next.js.

### 2.2 Dimensi Efektivitas Pertahanan Server & Zero Data Leakage

- Kegagalan Eksfiltrasi Penyerang (HTTP 404 Not Found): Web server merespons seluruh 5 permintaan dengan kode HTTP 404 Not Found (ukuran respon seragam 6.797 byte). Endpoint /pms dan berkas yang ditargetkan tidak eksis pada path yang diminta, sehingga tidak ada file yang berhasil diunduh.

- Nol Celah Akses (Zero Access): Penyerang sama sekali tidak berhasil mengekstrak kunci AWS atau membaca isi file log server.

# 3. Definisi Kriteria Penentuan FP vs TP

| Kategori | Definisi & Kriteria Penentuan pada Rule 31104 (Common Web Attack) |
| --- | --- |
| False Positive (FP) (Broken Internal Hyperlink) | Tautan internal aplikasi web yang salah ketik mengandung karakter titik ganda secara tidak sengaja oleh pengembang legal. • Berasal dari subnet IP internal privat. • Tidak ditemukan alert berstatus FP pada dataset ini. |
| True Positive (TP) (Active Web Path Traversal & Cloud Credential Harvesting Attack) | Eksploitasi serangan siber aktif oleh penyerang eksternal yang menyuntikkan karakter direktori traversal (../) untuk mencuri file kredensial rahasia (~/.aws/credentials) atau membaca log sistem. • IP penyerang terkonfirmasi berbahaya (AbuseIPDB 100%). • Payload secara eksplisit menargetkan file rahasia di luar root web. • Merupakan serangan siber berbahaya valid (True Positive / Level 6). |

# 4. Hasil Kategorisasi & Persentase

### 4.1 Ringkasan Keseluruhan

| Kategori Final | Jumlah Alert | Persentase (%) | Jumlah Host | Status & Implikasi Keamanan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| False Positive (FP) | 0 | 0,00% | 0 Host | Tidak ditemukan anomali lalu lintas internal |
| True Positive (TP) | 5 | 100,00% | 1 Host | Active Web Path Traversal & Credential Theft Attack (Level 6 — Blocked 404) |
| Total | 5 | 100,00% | 1 Host | 100% Alert Terbukti Merupakan Serangan Penetrasi Eksternal Berbahaya |

### 4.2 Ringkasan per Sub-Kategori Target Serangan

| ID Sub-Kategori | Klasifikasi Sub-Kategori Serangan | Target Aset yang Diserang | URL Target (Decoded) | Jumlah Alert | Persentase | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TP-01 | AWS Cloud Credential Path Traversal Exfiltration | Kredensial AWS Cloud | /pms?file_name=../../~/.aws/credentials | 1 | 20,000% | True Positive |
| TP-02 | Web Server Access Log Traversal Read | Log Server Apache | /..\..\..\var/log/apache2/access.log | 1 | 20,000% | True Positive |
| TP-03 | Next.js Framework Route Traversal Probing | Route Framework Next.js | /[...catchAll], /[[...optional]] | 3 | 60,000% | True Positive |
| Total | Seluruh 3 Sub-Kategori Serangan Web | — | — | 5 | 100,000% | 100% TP |

### [TP-01: AWS Cloud Credential Path Traversal Exfiltration] 20.000% (1 alert)

| IP Sumber | Skor Abuse | Target Sumber Daya | Host Target yang Diakses | Karakteristik & Rantai Sesi Forensik | Jumlah Alert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 185.177.72.51 (FBW NETWORKS, FR) | 100% (Malicious) (Botnet Server) | Kredensial Cloud AWS (~/.aws/credentials) | hportal-prod-159 (192.168.1.159 / TenantC) | • Payload: file_name=../../~/.aws/credentials • Tool: curl/8.7.1 • Tindakan: Ditolak status HTTP 404 Not Found. | 1 alert |

#### Alasan True Positive

a. Upaya Eksfiltrasi Kredensial Infrastruktur Cloud (Targeted Cloud Secret Theft): Penyerang secara terarah menyuntikkan muatan traversal file_name=%2e%2e/%2e%2e/.../~/%2eaws/credentials dengan maksud membaca file kredensial Amazon Web Services. Serangan ini merupakan ancaman intrusi kritis (True Positive).

b. Pertahanan Server Berhasil Menggagalkan Pencurian: Aplikasi web menolak melayani permintaan karena endpoint /pms tidak ada, menghasilkan respon HTTP 404 Not Found, sehingga kredensial cloud terlindungi secara mutlak.

c. Mempertahankan Kepatuhan Audit Regulasi: Mendokumentasikan deteksi upaya pembobolan kontrol akses sesuai standar PCI DSS v4.0 Requirement 6.2.4 dan OWASP Top 10 A01:2021.

#### Bukti Lapangan (Real Log Evidence)

json { "timestamp": "2026-07-03T01:30:56.286+0000", "rule": { "id": "31104", "level": 6, "description": "Common web attack.", "groups": ["web", "accesslog", "attack"] }, "agent": { "id": "014", "name": "hportal-prod-159", "ip": "192.168.1.159" }, "data": { "srcip": "185.177.72.51", "id": "404", "url": "/pms?module=logging&file_name=%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/~/%2eaws/credentials&number_of_lines=10000" }, "full_log": "185.177.72.51 - - [03/Jul/2026:01:30:50 +0000] \"GET /pms?module=logging&file_name=%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/~/%2eaws/credentials&number_of_lines=10000 HTTP/1.1\" 404 6797 \"-\" \"curl/8.7.1\"" }

Analisis Forensik: Log membuktikan injeksi eksplisit karakter traversal %2e%2e/ pada parameter URL file_name untuk mengakses file rahasia AWS oleh IP eksternal 185.177.72.51 menggunakan tool curl/8.7.1. Server merespons dengan kode 404 (6.797 byte), memastikan tidak ada data rahasia yang bocor (True Positive / Exfiltration Blocked).

### [TP-02: Web Server Access Log Traversal Read] 20.000% (1 alert)

| IP Sumber | Skor Abuse | Target Sumber Daya | Host Target yang Diakses | Karakteristik & Rantai Sesi Forensik | Jumlah Alert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 185.177.72.51 (FBW NETWORKS, FR) | 100% (Malicious) (Botnet Server) | Log Akses Server (/var/log/apache2/access.log) | hportal-prod-159 (192.168.1.159 / TenantC) | • Payload: /%2e%2e%5c.../var/log/apache2/access%2elog • Teknik: Evasion campuran ../ dan ..\ • Tindakan: Ditolak status HTTP 404 Not Found. | 1 alert |

#### Alasan True Positive

a. Upaya Pengintaian Jejak Audit Sistem (Audit Log Harvesting & Evasion): Penyerang berusaha membaca berkas log akses web server untuk memetakan alamat IP pengunjung lain dan menguji efektivitas penyembunyian jejak serangannya menggunakan teknik pengaburan WAF (mixed slash evasion).

b. Kegagalan Akses Berkas Sistem: Struktur virtual host web server membatasi ruang lingkup pembacaan berkas (sandbox restriction), memicu kode HTTP 404 Not Found.

c. Mempertahankan Kepatuhan Audit Ketersediaan Jejak Forensik: Menjamin pemenuhan kontrol kepatuhan ISO/IEC 27001:2013 Kontrol A.12.6.1 dalam melindungi kerahasiaan catatan audit sistem.

#### Bukti Lapangan (Real Log Evidence)

json { "timestamp": "2026-07-03T01:36:12.701+0000", "rule": { "id": "31104", "level": 6, "description": "Common web attack.", "groups": ["web", "accesslog", "attack"] }, "agent": { "id": "014", "name": "hportal-prod-159", "ip": "192.168.1.159" }, "data": { "srcip": "185.177.72.51", "id": "404", "url": "/%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cvar/log/apache2/access%2elog" }, "full_log": "185.177.72.51 - - [03/Jul/2026:01:36:08 +0000] \"GET /%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cvar/log/apache2/access%2elog HTTP/1.1\" 404 6797 \"-\" \"curl/8.7.1\"" }

Analisis Forensik: Log mendokumentasikan permintaan URL dengan pola penyamaran karakter %2e%2e%5c untuk keluar dari direktori publik dan membaca /var/log/apache2/access.log. Sistem pertahanan web server menggagalkan akses tersebut dengan melempar respons 404 Not Found (True Positive / Log Read Prevented).

### [TP-03: Next.js Framework Route Traversal Probing] 60.000% (3 alert)

| IP Sumber | Skor Abuse | Target Sumber Daya | Host Target yang Diakses | Karakteristik & Rantai Sesi Forensik | Jumlah Alert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 185.177.72.51 (FBW NETWORKS, FR) | 100% (Malicious) (Botnet Server) | Routing Framework Next.js ([...catchAll]) | hportal-prod-159 (192.168.1.159 / TenantC) | •Payload: /[%2e%2e%2ecatchAll], /[[%2e%2e%2eoptional]] • Scanning: Pemindaian pola dynamic routes Next.js. • Tindakan: Ditolak status HTTP 404 Not Found. | 3 alert |

#### Alasan True Positive

a. Penyelidikan Celah Routing Framework Modern (Framework Dynamic Route Probing): Penyerang memindai sintaks parameter dinamis framework Next.js ([...catchAll], [[...optional]], dan [...not-found]) untuk mendeteksi kerentanan penanganan path traversal pada aplikasi berbasis React/Next.js.

b. Perlindungan Aplikasi Terhadap Route Injection: Web server menolak seluruh 3 permintaan karena aplikasi Honeyportal tidak mengekspos rute dinamis yang rentan, menghasilkan respon 404 Not Found.

c. Mempertahankan Kepatuhan Audit Keamanan Aplikasi: Memenuhi standar OWASP Top 10 A03:2021 (Injection) dalam mendeteksi upaya manipulasi parameter rute aplikasi.

#### Bukti Lapangan (Real Log Evidence)

json { "timestamp": "2026-07-03T01:36:58.330+0000", "rule": { "id": "31104", "level": 6, "description": "Common web attack.", "groups": ["web", "accesslog", "attack"] }, "agent": { "id": "014", "name": "hportal-prod-159", "ip": "192.168.1.159" }, "data": { "srcip": "185.177.72.51", "id": "404", "url": "/[%2e%2e%2ecatchAll]" }, "full_log": "185.177.72.51 - - [03/Jul/2026:01:36:53 +0000] \"GET /[%2e%2e%2ecatchAll] HTTP/1.1\" 404 6797 \"-\" \"curl/8.7.1\"" }

Analisis Forensik: Log membuktikan pemindaian otomatis menggunakan tool curl terhadap rute khusus Next.js /[%2e%2e%2ecatchAll]. Upaya ini digagalkan langsung di lapisan routing HTTP server dengan respons status 404 Not Found (True Positive / Route Injection Blocked).

### 4.3 Rincian Profil IP Penyerang & Threat Intelligence

| Parameter | Nilai / Data Intelijen |
| --- | --- |
| IP Penyerang (srcip) | 185.177.72.51 |
| Negara Asal | 🇫🇷 Prancis (France) |
| ISP / Hosting Provider | FBW NETWORKS SAS (Hosting Provider yang disalahgunakan untuk Botnet Scanner) |
| Skor AbuseIPDB | 100% Malicious (Terdaftar dalam ratusan laporan penyerangan eksploit web global) |
| User-Agent | curl/8.7.1 (Automated Exploit Scripting) |
| Total Upaya Penyerangan | 5 kali percobaan serangan bertubi-tubi dalam rentang waktu 6 menit |
| Hasil Eksekusi di Server | 100% Gagal Ditolak (HTTP 404 Not Found — Ukuran Respons 6.797 byte) |

### 4.4 Rincian Distribusi per Host / Agent Target

| Agent Name | IP Address | Tenant | Total Alert | Pola Serangan | Tindakan Keamanan | Status Pemrosesan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hportal-prod-159 | 192.168.1.159 | TenantC | 5 | Path Traversal (%2e%2e/) | HTTP 404 Not Found | 100% Blocked (Zero Exposure) |

# 5. Analisis Teknis & Hubungan Keamanan SIEM

- a. Jaminan Keamanan & Rantai Forensik Otentik (Cyber Kill Chain):

  - Penyerang eksternal (185.177.72.51) gagal mengekstrak kunci kredensial AWS maupun membaca berkas log Apache karena server merespons dengan HTTP status 404 Not Found.

  - Seluruh rangkaian serangan dalam rentang waktu 6 menit terdokumentasi secara kronologis dan tidak ada berkas sensitif sistem yang berhasil ditembus (zero credential leakage).

- b. Kepatuhan Audit Regulasi:

  - Memenuhi standar PCI DSS v4.0 Requirement 6.2.4 (Protection against directory traversal and arbitrary file read vulnerabilities).

  - Memenuhi mandat ISO/IEC 27001:2013 Kontrol A.12.6.1 dan OWASP Top 10 Kategori A01:2021 (Broken Access Control) dalam mendeteksi dan menggagalkan upaya eksfiltrasi berkas rahasia secara real-time.